发动机拆装实训室功能介绍

      - 发动机拆装实训室拥有市场上常见各类发动机。

      - 该实训室主要训练学生对汽车发动机两大机构和润滑系、冷却系、燃油供给系的结构及原理的理解和拆装。

      - 通过对各种发动机总成的拆装，巩固和加深对发动机的基本结构组成及其工作原理的理解；掌握发动机的维修工艺。

      - 通过实训操作掌握发动机维修工具和设备的正确使用方法、技巧；掌握发动机常见机械故障诊断和排除方法，并引导学生养成良好的工作学习习惯。

5．实训内容：（1）汽油发动机总成、部件结构认识、拆装、维修；（2）汽车发动机维修工具、量具及仪器设备的使用；（3）发动机常见故障诊断及排除。

发动机拆装实训室管理制度

- 进入实习场地，须穿工作服，不准穿拖鞋或易滑鞋类，不要佩戴饰品。

- 在操作过程中，必须听从实习老师的指挥，按预定内容进行实验操作，严禁在实训场地嬉戏、打闹。

- 实训室内严禁烟火，注意安全，保证实训、用电等操作的安全性。

- 每次进入实训室后按规定首先对工具、设备进行检查，发现问题及时上报。

- 遵守设备操作规程，凡不按规范操作而造成的损失，责任由操作者自负。

- 操作工作结束后及时清点、擦拭、保养工具、量具、设备，打扫卫生。

- 每次实训课教师应认真做好实训记录，实训完毕后对设备及用品进行清点、整理和检查，实习学生经教师允许后方可离开实训室。

- 爱护公物和实训设备，未经教师许可，不能乱动和随意使用实训设备，否则，由此所造成的后果由学生自负。

发动机拆装实训室操作规程

- 正确使用发动机各拆装工具及量具，不能野蛮作业。

- 拆装发动机前，应确保发动机在发动机实训台架上固定牢靠，并支好保护架。

- 发动机在台架上旋转时，工作人员应离开台架周围，更不能把脚或者其它部位置于发动机下部，以免砸伤。

- 遵循“三不落地，四清洁”的拆装标准原则，即工具不落地、零部件不落地、油污不落地，工具清洁、零部件清洁、地面清洁、设备清洁。

- 发动机解体时，必须按规定顺序进行，一般是先外部后内部，先附件后主体，安装时则相反。

- 对拆卸的发动机各螺栓应在安装时，恢复其原始位置，不能少装、漏装，确保实训发动机的完整性。

- 严格遵循实训操作安全标准，杜绝人身伤害事故的发生。

- 实训场地必须保持整洁干净，并保持通风良好。

汽车底盘实训室功能介绍

  - 本实训室拥有汽车底盘实训所需的各类设备及教学设施。

  - 本实训室可以完成学生对汽车底盘几大系统的拆装及观摩学习的要求。

  - 通过对汽车底盘各总成的拆装，学生可以完成对汽车底盘各部件的拆装实习的教学任务，以便更好地熟悉汽车底盘的结构和工作原理。

  - 通过实训操作掌握汽车底盘维修工具和设备的正确使用方法、技巧，掌握汽车底盘常见机械故障诊断和排除方法，并引导学生养成良好的工作学习习惯。

  - 实训内容：（1）底盘各总成、部件结构认识、拆装、维修；（2）维修工具、量具及仪器设备的使用；（3）汽车底盘常见故障诊断、排除。

汽车底盘实训室管理制度

- 进入实习场地，须穿工作服，不准穿拖鞋或易滑鞋类，不要佩戴饰品。

- 在操作过程中，必须听从实习老师的指挥，按预定内容进行实验操作，严禁在实训场地嬉戏、打闹。

- 每次进入场地后按规定首先对工具、设备进行检查，发现问题及时上报。

- 遵守设备操作规程，凡因违章操作造成的损失，责任由操作者自负。

- 实训工作结束后及时清点、擦拭、保养工具、量具、设备，打扫卫生。

- 每次实训课教师应认真做好实训记录，并对设备及用品进行清点、整理和检查，学生经教师允许后方可离开实训室。

- 实训室内严禁烟火，注意安全，保证实训、用电等操作的安全性。

- 爱护公物和实训设备，未经教师许可，不能乱动和随意使用实训设备，否则，由此所造成的后果由学生自负。

汽车底盘实训室操作规程

- 正确使用汽车底盘各拆装工具和量具，不能野蛮作业。

- 在对汽车底盘各总成部件进行拆装或者观摩前，应确保该部件固定牢靠，不能让设备带病作业。

- 遵循“三不落地，四清洁”的拆装标准原则，即工具不落地、零部件不落地、油污不落地，工具清洁、零部件清洁、地面清洁、设备清洁。

- 对拆卸的底盘部件各螺栓应在安装时，恢复其原始位置，不能少装或漏装，确保实训底盘部件的完整性。

- 对一些精密仪器，在每次使用完毕后，应及时切断电源，并用防尘套进行保护。

汽车电器实训室功能介绍

汽车电器实训室主要进行汽车电器设备的构造和原理实验。本实训室为汽车检测与维修专业、汽车技术服务与营销专业提供实验教学。本实训室不仅可以对汽车电器设备的构造、原理和线路连接进行实验，而且还可以对汽车电器设备的故障诊断与维修知识进行部分拓展，为后续的电控课程打下较好的基础。

开设的实验项目：

1、汽车蓄电池实验；

2、汽车发电机实验；

3、汽车起动机实验；

4、汽车传统点火系统实验；

5、汽车电子点火系统实验；

6、汽车灯系实验；

7、汽车仪表和报警系统实验；

8、汽车空调系统实验；

9、汽车电路实验等。

汽车电器实训室管理制度

1、进入实习场地，须穿工作服，不准穿拖鞋或易滑鞋类，不要佩戴饰品。

2、实训室内严禁烟火，注意安全，保证实训、用电等操作的安全性。

3、在操作过程中，必须听从实习老师的指挥，按预定内容进行实验操作，严禁在实训场地嬉戏、打闹。

4、每次进入实训室后按规定首先对工具、设备进行检查，发现问题及时上报。

5、遵守设备操作规程，凡不按规范操作而造成的损失，责任由操作者自负。

6、操作工作结束后及时清点、擦拭、保养工具、量具、设备，打扫卫生。

7、每次实训课教师应认真做好实训记录，实训完毕后对设备及用品进行清点、整理和检查，实习学生经教师允许后方可离开实训室。

8、爱护公物和实训设备，未经教师许可，不能乱动和随意使用实训设备，否则，由此所造成的后果由学生自负。

汽车电器实训室操作规程

- 各实验台的操作必须在实习指导老师的指导下才能进行，严禁私自独立操作。

- 实验台配装的蓄电池应经常检查并定期充电，根据需要及时补充蒸馏水；蓄电池充电时必须打开加液盖，严禁烟火；不要把金属工具和其他金属物品放在蓄电池上。

- 各操作开关应小心自然操作，不得使用重力。

4、发电机轴与轴承应用拉器拆卸。

5、发电机的拆装中要注意做好前后端盖的对位记号、不要漏装各绝缘垫片。

6、组装发电机各部件前，应将轴承中加入锂基2号润滑脂

7、起动机性试验中要注意接线正确，检查无误后再试验，防止蓄电池短路。

6、汽车电子点火系统实验中要避免系统产生过电压，将电子元件烧坏。

7、汽车空调系统实验中防护设施务必穿戴齐全，防止冻伤。

8、用电器万能实验台做实验时，因实验台上有高速旋转元件，务必将设备夹紧夹牢。

9、每次操作后，应清洁工作台面，拔掉电源并恢复各开关的原始位置。

电喷发动机实训室功能介绍

  - 配备典型的汽油电喷及柴油发动机试验台。

  - 发动机试验台架真实再现了发动机工作时各种状态下的工作情况，为学生亲自操纵发动机提供了一个真实的平台。

  - 通过对发动机试验台的真实运行及对发动机各参数的检测，可以让学生了解发动机的工作状况，学会分析检测数据，掌握电喷发动机的工作原理和常见故障的排除方法。

  - 针对不同试验台各类型发动机的实训操作，掌握发动机检测仪器的使用及对发动机各参数的设置。

  - 通过对各类型发动机的故障模拟，可以非常直观地向学生展示发动机发生各故障时的症状，并可通过不同的测试方式进行查找和排除。

  - 实训内容：（1）发动机的检测仪器的使用（2）发动机故障模拟（3）电控汽油发动机工作原理、点火系统原理、电喷原理的学习及常见故障的检测与维修（4）发动机检测维修工艺（5）汽车检修工具的使用。

电喷发动机实训室管理制度

1、进入实习场地，须穿工作服，不准穿拖鞋或易滑鞋类，不要佩戴饰品。

2、实训室内严禁烟火，注意安全，保证实训、用电、油料添加等操作的安全性。

3、在操作过程中，必须听从实习老师的指挥，按预定内容进行实验操作，严禁在实训场地嬉戏、打闹。

4、每次进入实训室后按规定首先对工具、设备进行检查，发现问题及时上报。

5、遵守设备操作规程，凡不按规范操作而造成的损失，责任由操作者自负。

6、操作工作结束后及时清点、擦拭、保养工具、量具、设备，打扫卫生。

7、每次实训课教师应认真做好实训记录，实训完毕后对设备及用品进行清点、整理和检查，实习学生经教师允许后方可离开实训室。

8、爱护公物和实训设备，未经教师许可，不能乱动和随意使用实训设备，否则，由此所造成的后果由学生自负。

电喷发动机实训室操作规程

- 实验台的操作必须在实习指导老师的指导下才能进行，严禁私自独立操作。

- 定期检查蓄电池，根据需要及时充电和添加蒸馏水。

- 定期补充燃油，确保燃油在最低位置。起动时严禁汽油泄漏或打开油箱盖作业。

- 每月至少起动发动机一次，每次运行不得低于二小时。

- 扳动点火开关前，必须察看发动机状况及人员安全；应事先告知发动机周围的人，避免造成人身伤害。

- 发动机运转时，注意风扇、水温等易造成伤害的部件。

- 发动机出现异常时，应及时关闭发动机的运行，并马上向实习指导老师报告。

- 实验结束后，清洁发动机台架。

汽车钣金实训室功能介绍

汽车钣金实训室主要为汽车钣金专业、汽车检测与维修技术专业、汽车技术服务与营销专业提供实验教学。本实训室设备有：奔腾大梁校正仪，气焊气割设备，电弧焊设备，气保焊设备，等离子切割设备，车身修复机，点焊设备，米桥式测量仪器，电子车身检测设备及常用钣金整形设备等。本实训室是在学生学完车身构造后，对车身进行维修实训的场所。通过实验，使学生加深理解和巩固车身构造知识，还可以对车身修复知识进行拓展，为后续专业课程打下坚实的基础。

开设的实验项目：

1、车身的电子测量和机械测量；

2、车门板的整形；

3、事故车的车身测量与校正；

4、车身的焊接；

5、车身的钣金修复等。

汽车钣金实训室管理制度

1、进入实习场地，须穿工作服，不准穿拖鞋或易滑鞋类，不要佩戴饰品。

2、实训室内严禁烟火，注意安全，保证实训、用电、用气等操作的安全性。

3、在操作过程中，必须听从实习老师的指挥，按预定内容进行实验操作，严禁在实训场地嬉戏、打闹。

4、每次进入实训室后按规定首先对工具、设备进行检查，发现问题及时上报。

5、遵守设备操作规程，凡不按规范操作而造成的损失，责任由操作者自负。

6、操作工作结束后及时清点、擦拭、保养工具、量具、设备，打扫卫生。

7、每次实训课教师应认真做好实训记录，实训完毕后对设备及用品进行清点、整理和检查，实习学生经教师允许后方可离开实训室。

8、爱护公物和实训设备，未经教师许可，不能乱动和随意使用实训设备，否则，由此所造成的后果由学生自负。

汽车钣金实训室操作规程

- 本实训室所有操作都必须在实习指导教师指导下进行。

- 进入本实训室，务必穿上具有保护功能的劳动保护鞋，以免炽热的火星烫伤脚面。

- 在进行气焊操作时，必须严格遵守气焊操作规程，在没有获取操作证之前，操作时，旁边必须有教师进行指导，严禁无证单独操作，一经发现，从重处理。

- 在进行电焊操作时，必须配备防护眼罩。

- 在钣金平台进行事故车操作维修操作时，务必确保平台的支撑保险锁处于锁止状态。

6、拉伸时禁止敲打链条钣金工具，拉伸时要集中注意力，时刻注意工件变化，防止过拉伸、撕裂、致使夹头飞出伤人。

汽车新技术实训室功能介绍

  - 本实训室主要是针对现代汽车新技术进行教学所用。

  - 实训室拥有汽车巡航、GPS全球定位系统、安全气囊等高科技实验台架等设备。

  - 示教台架可以进行该新技术的模拟、原理展示、故障设置与排除。

  - 在学好传统汽车系统的基础上，本实训室可以拓展学生的知识面，进一步地提升学生在汽车高端技术方面的知识层次。

  - 实训内容：（1）汽车新技术综合测试（2）汽车测试仪器的使用方法（3）汽车新技术的研发（4）汽车新技术的修复。

汽车新技术实训室管理制度

1、进入实习场地，须穿工作服，不准穿拖鞋或易滑鞋类，不要佩戴饰品，要在教师的指导下进行操作。

2、实训室内严禁烟火，注意安全，保证实训、用电等操作的安全性。

3、在操作过程中，必须听从实习老师的指挥，按预定内容进行实验操作，严禁在实训场地嬉戏、打闹。

4、每次进入实训室后按规定首先对工具、设备进行检查，发现问题及时上报。

5、遵守设备操作规程，凡不按规范操作而造成的损失，责任由操作者自负。

6、操作工作结束后及时清点、擦拭、保养工具、量具、设备，打扫卫生。

7、每次实训课教师应认真做好实训记录，实训完毕后对设备及用品进行清点、整理和检查，实习学生经教师允许后方可离开实训室。

8、爱护公物和实训设备，未经教师许可，不能乱动和随意使用实训设备，否则，由此所造成的后果由学生自负。

汽车新技术实训室操作规程

- 用设备前，必须认真阅读好相关的使用说明，并严格按照其操作规程和安全操作规范进行操作。

- 按说明书正确操作各种检测仪器，如电脑解码仪、示波仪、多功能万用表等检测设备。

- GPS定位系统在使用前必须和当地服务商联系，并签定使用合同。

- 在操作安全气囊示教板时，须确保人员安全并在实验结束后，关掉电源，放掉高压气体。

- 各示教板的传感器及执行器插头不允许直接拔插，以免造成各电器部件的损坏。

整车检测维护实训室功能介绍

整车检测实训室为汽车检测与维修技术专业、汽车技术服务与营销专业提供实验教学。本实训室是在学生学完汽车构造后，到本实验室了解汽车各零部件的位置、功能、专业设备仪器的使用，整车维护等。

开设的实验项目：

1、发动机综合分析仪的使用；

2、汽车各总成的认识；

3、汽车故障码的读取；

4、汽车轮胎动平衡测试；

5、汽车轮胎气压的检测、轮胎的更换；

6、喷油器的检测与清洗等。

7、整车维护作业

整车检测、维护实训室管理规范

一、 修理维护作业中工具，零配件必须摆放整齐，不得随地乱放，工作灯用后及时收回 .作业结束后工具车应清点检查并擦干净放回原处。

二、修理作业时应注意保护汽车漆面，

三、维修作业时必须使用三件套（方向盘套，座椅套，脚垫），翼子板左右及前中网护套。

四、维修维护作业要保持三不落地，即污水，零件，工具不落地；要保持地面清洁。

五、工作台要及时清洁，谁使用谁清洁

六、不准在车间追逐嬉戏。

整车检测、维护实训室操作规程

1、了解车辆行驶状况和故障情况；

2、使用举升机前，务必将汽车支撑好（支撑在承重梁上）；支撑好后务必上保险。

3、不准在举升机下追逐打闹；

4、变速箱，发动机放油务必用接油器；

5、变速箱的拆卸务必用专用升降机，并缩紧；

6、维修作业时必须使用三件套（方向盘套，座椅套，脚垫），翼子板左右及前中网护套。

7、修理维护作业中工具，零配件必须摆放整齐，不得随地乱放，工作灯用后及时收回 .作业结束后工具车应清点检查并擦干净放回原处；

8、轮胎拆装机、轮胎动平衡机务必按规范进行，并带好防护设备；

9、注意轮胎气压，充气时按标准进行；

车轮定位仪操作规程

    - 初步检查。检查车轮气压及使用磨损情况，检查悬挂系统，方向操纵系统，四轮轴承等部件是否松旷，必要时进行维修；检查钢圈变性情况。

    - 上定位台。车辆驶向前，应保证定位台定位销子安装到转向盘和侧滑板上，保证车辆平稳行驶上定位台。当车辆与转向盘和侧滑板时，移走定位销。调整车辆两侧及前后距离后，后轮加三角木固定。

    - 安装传感器。将每个车轮夹紧，装置安装在车轮和轮胎之间，从外向内调整涨紧，把传感器插入加紧装置中心的空中，连接传感器与主导线，选择车型，对轮圈进行补偿。晃动车辆悬挂正确放置。

    - 安装制动器锁。安装制动器锁时，当制动器锁得顶部顶在制动踏板上，并将调整器按钮在另一端用力顶在座椅上。

    - 车辆校正。根据传感器输入信号，对前束，前【后】轮外侧角，主销后倾角，主销内倾角进行检测，校正，并将校正后结果进行微机储存打印，将打印出的检测表交于顾客参阅。

汽车自动变速器实验室功能介绍

- 主要承担汽车自动变速器的教学和实验任务

- 能承担自动变速器的拆装实训任务

- 能展示液力变矩器的结构以及工作原理

- 能展示自动变速器的行星齿轮机构的组成以及各元件的连接关系

- 能演示自动变速器换档的工作过程以及各档的油压

- 能演示自动变速器的工作原理

- 典型行星齿轮机构的拆装与原理的演示

- 能设置故障，供学生诊断与排除

⑥．实验完毕，按要求将实验设备及工具清洗干净，摆放到规定位置，保持实验室的清洁卫生。

汽车电器综合实验台操作规程

1、实验台的操作必须在实习指导老师的指导下才能进行，严禁私自独立操作；

2、实验台必须使用三相220V接地电源；

3、引接 220V电源的电源线务必符合使用要求，绝缘良好；

4、实验台配装的蓄电池应经常检查并定期充电；

5、各操作开关应小心自然操作，不得使用重力；

6、每次操作后，应清洁台面，拔掉电源并恢复各开关至原始位置。

发动机台架实验台操作规程

1、实验台的操作必须在实习指导老师的指导下才能进行，严禁私自独立操作；

2、定期检查蓄电池并补充充电；

3、定期补充燃油，确保燃油在最低位置；

4、每月至少起动发动机一次，每次运行不得低于二小时；

5、起动发动机时，应通知周围的人，避免造成人身伤害；

6、发动机运转时，注意风扇、水温等易造成伤害的部件；

7、发动机出现异常时，应及时关闭发动机的运行，并马上向实习指导老师报告。

8、实验结束后，清洁发动机台架。

发动机电控故障诊断实验台操作规程

1、实验台的操作必须在实习指导老师的指导下才能进行，严禁私自独立操作；

2、定期检查蓄电池并补充充电；

3、定期补充燃油，确保燃油在最低位置；

4、每月至少起动发动机一次，每次运行不得低于二小时；

5、起动发动机时，应通知周围的人，避免造成人身伤害；

6、发动机运转时，注意风扇、水温等易造成伤害的部件；

7、发动机出现异常时，应及时关闭发动机的运行，并马上向实习指导老师报告。

8、实验结束后，清洁发动机台架；

9、须正确使用发动机电脑诊断仪及打印机；

10、诊断仪使用结束后，及时关机，并用防护罩保护。

发动机拆装台架实验台操作规程

1、实验台的操作必须在实习指导老师的指导下才能进行，严禁私自独立操作；

2、正确使用拆装工具及专用工具；

3、确保三不落地四清洁，即零部件、工具、油污不落地，工具、零部件、台架、地面清洁；

4、翻转发动机时，注意不要伤害到自己或者他人，注意摇柄位置容易挤手；

5、拆装重部件时，应两同时进行，以免砸伤脚手；

6、每次实习结束后，应请洁台架及地面，关闭实验室电源。