江苏省徐州市中等专业学校网络安全设备（防火墙、上网行为管理）升级改造

招标公告

目    录

第一章 招标通告

第二章 技术规范及要求

第一节 总体要求

第二节 技术规范及要求

第三章 投标人须知

第一节 总体说明

第二节 编制投标文件

第三节 投标保证金

第四节 投标文件的递交

第五节 开标、评标

附录：

一、 投标书格式

二、 投标价格表格式

三、 设备技术参数和实现目标

第一章   招标通告

江苏省徐州市中等专业学校现对网络安全设备（防火墙、上网行为管理）升级改造进行公开招标，欢迎具备提供方案、设备、安装等资质和能力的制造商或经销商前来投标。

一、项目名称及编号：

1、项目名称:徐州市中等专业学校网络安全设备升级改造项目

2、项目编号: WLAQ20170601

3、项目简要说明：网络安全设备采购及升级改造。

二、投标供应商应当具备下列资质要求：

1、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2、本次项目不接受联合体供应商参加谈判；

3、规定谈判供应商还须具备的特定条件：

（1）供应商提供营业执照（复印件并加盖公章）；

（2）供应商提供税务登记证（复印件并加盖公章）；

三、投标文件发布信息：

有意者请于2017年6月15日—2016年6月20日下午16：00（节假日除外）前到江苏省徐州市中等专业学校总务处刘传峰老师处报名购买投标文件，联系电话0516-83107590。

报名时携带下列资料：身份证复印件、授权委托书（加盖公章）。

报名及投标文件费用：300元/份，售后不退；

投标文件可在徐州市中等专业学校官网直接下载，如果供应商确认参与本项目，请与我校项目技术人员陈伟老师联系确认、了解我校现有网络结构和升级需求，联系电话:0516-83107338。联系地址:徐州市中等专业学校实训楼三楼。

四、其他事项:

1、本次项目的投标保证金金额为人民币壹万元整。投标供应商必须在投标文件递交截止时间之前将谈判保证金递送到徐州市中等专业学校财务处。保证金具体缴纳形式要求详见招标文件第二章第三节。2、本次项目采购设备的总价不能超过预算。

3、本项目仅采购非进口产品（注:本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

第二章 技术规范及要求

第一节 总体要求

1. 总则

本技术要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节做出规定，投标人应提供符合本技术和国家标准、行业标准的优质产品。

投标人产品与本技术要求不一致时投标人应在投标文件中说明，并由招标人鉴定投标人产品能否达到要求，如投标人没有在投标文件中提出异议，则视为投标人提供的产品完全符合要求。

投标人必须按本招标文件所提出的货物投标。

2. 技术要求规定以外的款项及标准的执行

投标人可以报其它的款项，但其技术要求应等同于或优于招标文件所规定的技术要求，投标人应提供必要的证明文件以证明产品的技术性能、可靠性及耐用性，能够使招标人完全满意。

投标人提供的产品应标明所执行的标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一标准同时有几个标准（如国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等）则按最高层次的标准执行。

3. 服务承诺

投标人应按招标文件对其投标货物的服务内容要求作详细的描述。

第二节 技术规范及要求

1. 本次招标项目投标书格式、投标报价表格式详见附录一。

2. 本次招标项目具体要求设备技术参数及升级技术要求详见附录三。

第三章 投标人须知

- 总体说明

1. 本招标文件仅适用于本次招标中所叙述项目的货物及服务采购。

2. “招标人”系指本次招标的组织机构——江苏省徐州市中等专业学校。

3. “投标人”系指向招标人提交投标文件的制造商或供货商。

4. “货物”系指卖方按招标文件规定，向买方提供的一切设备、备品备件及其它有关技术资料和材料。

5. “服务”系指招标文件规定卖方须承担的安装、调试、技术协助以及其它类似的义务。

6. “合格投标人”系指有资质、有能力提供招标货物及服务的制造商或供应商。

7. 无论投标结果如何，投标人自行承担所有的参加投标有关的全部费用。

- 编制投标文件

1. 要求

投标人应认真审阅招标文件的每一项内容，按招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供的所有资料的真实性，开标时如发现投标文件实质上不响应招标文件的要求，其投标书将被视为废标。

2. 投标文件的组成

投标文件应包括下列部分：

1） 投标书：分为商务标（投标价格表）和技术标（产品详细技术说明、数量、型号规格，生产厂家，必要的图纸和图片等）；其中商务标（投标价格表）必须有法人或委托代理人代表签字并加盖单位公章，并单独密封；

2） 投标资质证明文件复印件；

3） 招标文件规定应提交的其他资料和文件；

4） 投标人代表必须持有法人代表签字的授权委托书，并加盖单位公章。

5）投标文件正、副本须打印，不得有插行、涂抹、粘帖。投标文件应装订成册，并列出投标文件目录。

3. 投标文件格式

3.1投标人应按招标文件提供的投标文件格式填写投标书、投标价格表。

3.2投标人可对本招标文件所列的所有货物投标，也可只对其中一项或几项货物投标，但不得将一项中的内容拆开投标。

4. 投标报价

1.投标人应在招标文件所附的投标价格表上写明投标货物的单价和投标总价。投标单价也包含各货物安装、调试、验收直至正常交付使用等过程中的费用。投标总价为货物安装完毕及验收合格后的最终标价。招标人不再另付运输费、安装费、调试费、培训费等费用。

2.如果单价与总价有出入，以低价为准。每一项目只允许有一个标价，不能有任何选择价。

3.货物一律以人民币报价。

4.每一项目的报价应附有该项目的技术性能、材质、主要附件的详细描述和材料分析表。

5. 投标人资格证明文件

1.投标人须提供其有资格进行投标和有能力履行合同的证明文件（如营业执照、生产许可证、资质证书、质量鉴定证书等的复印件）。

2.如投标人提供货物及服务不是投标人生产或拥有的，则须提供货物制造商和技术拥有者的正式授权书（原件或复印件），否则投标人的投标书将视为废标。

3. 投标人具有履行合同所需的财务、技术和生产能力。

6. 投标货物符合招标文件规定的技术响应文件

1. 投标人须提供投标货物的主要性能和结构的详细的描述。

2.提供必要的数据、图纸和图片。

3. 提供投标货物的执行标准。

4. 提供ISO9000质量体系认证证书及相应产品的生产许可证、产品质量合格证及产品技术说明。

本招标文件对货物的材质、工艺、技术规范等要求仅系说明并非限制，投标人可提供替代产品，但替代产品的材质、工艺、技术规范应相当于或优于招标文件的要求。

第三节 缴纳投标保证金

1、本次项目保证金金额为人民币壹万元整。投标供应商必须在投标文件递交截止时间之前将谈判保证金递送到徐州市中等专业学校财务处。

2、投标供应商应以现金方式缴纳保证金。谈判保证金的交纳主体必须是谈判供应商本身。

3、开标前，对于未按要求提交谈判保证金的，其投标文件将被拒绝接受。

4、未成交供应商的投标保证金，在正常情况下学校将在成交通知书发出后一个工作日内予以退还（不计利息）。

5、成交供应商的投标保证金将在签订合同后自动转为履约保证金。

6、当发生下列情形之一的，其投标保证金不予退还：

（1）投标供应商在提交投标文件截止时间后撤回响应文件；

（2）投标供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）投标供应商之间被证实有串通（统一哄抬价格）、欺诈行为；

（4）投标供应商被证明有妨碍其他人公平竞争、损害学校采购或者其他投标供应商合法权益的；

（5）投标供应商与采购人、其他供应商或学校恶意串通的；

（6）成交供应商在规定期限内未能在规定日期内签订合同的；

第四节 投标文件的递交

1. 投标文件壹式叁份，正本壹份，副本贰份，每壹份投标文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，如正本和副本由差异时，以正本为准。

2. 投标人应将招标文件用封套密封，并注明投标项目名称和投标人名称及投标人代表姓名、联系电话和传真号码、通信地址、邮编等。

3. 如果未按规定对投标文件进行密封，招标人不对投标文件负责

4. 投标文件无论派人送交还是邮寄递交，都必须在2017年6月27日下午 3：00前送交招标人，投标截止时间后，招标人不再受理任何投标文件。

第五节 开标、评标、付款

1. 开标时间和地点

开标时间：2017年6月27日下午 3：00

开标地点：徐州市中等专业学校三楼会议室。

2. 评标和评标小组

1.评标

(1)招标人将根据招标货物的特点组成评标机构，评标机构对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

(2)在对投标文件进行详细评估之前，招标人将依据投标文件审查投标人的技术、质量保障和生产能力，如果确定投标人无能力履行合同，其投标书将认为是废标。

(3)为了有助于对投标文件审查、评估和比较，招标人有权向投标人质疑，请投标人澄清其投标内容。

(4)评标时除考虑投标报价和技术服务外，还将考虑货物的技术水平、货物的质量以及满足招标文件要求的程度。

(5)对所有投标人的投标评估，都将按相同的程序和标准进行。

(6)招标人将确定符合招标文件要求，具有最低合理价位并能圆满履行合同的投标人为本次投标的中标人。招标人对落标的投标人不作任何解释。

2评标小组

(1)学校根据项目特点组建评标小组，谈判小组三人（含）以上奇数组成。

(2)评标小组由学校技术、财务、后勤、纪检代表组成，且人员构成符合学校采购有关规定。

(3)评标小组应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐成交候选人。评标小组在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

(4)评标小组应对谈判供应商的商业、技术秘密予以保密。

- 付款

待工程验收合格，经审计后付款。

附录一：投标书格式

投 标 书

致：

本投标人                     （投标人名称）已详细审阅了招标徐州市中等专业学校编号为                   项目招标文件的全部内容，现正式授权              为本项目签字人，代表投标人 提交按招标文件规定编制的投标文件正本壹份，副本贰份，据此，授权签字人声明如下：

1）投标总报价为                   （大写）。

2）本投标人承诺，如果我们的投标被接受，我们将履行招标文件的每一项要求，遵照招标文件的全部内容，承担招标文件规定的全部责任和义务。

3）本投标人愿意承担直至合同签订时止为此项投标所开支的一切费用。

4）本投标人理解招标人没有接受最低投标报价的义务。

投标人名称：

投标人法人代表：

投标人授权代表：

签署时间： 年 月 日

投标人地址：

邮编：

电话：

传真：

附录二：投标价格表参考格式

投标价格表

投标人 ：

投标报价：

| 序号 | 货物 名称 | 货物 描述 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 每项 总价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（可续页）

单位盖章：

授权代表签字

年 月 日

附件三：设备参数

一、防火墙性能参数要求

| 指标项 | 技术规格 |
| --- | --- |
| 硬件规格 | 机架式设备，并发带机用户≥2000个，设备固定千兆电口≥13，千兆SFP光口≥7（非插卡式）；扩展槽≥1，1个异步串行管理接口，,吞吐量≥15G，并发连接数≥320万，每秒新建连接数15万； |
| 网络适应能力 | 产品必须得满足2000个用户并发上网需求，该设备用于校园网出口路由 |
|  | 支持MPLS的透传和MPLS的IP访问控制,支持ADSL拨号接口（3条） |
|  | 产品支持多个纯透明桥，支持桥接口，支持802.1d标准生成树协议，支持VLAN Trunk功能，支持VLAN接口，支持VLAN子接口 |
|  | 三层接口ip地址支持float和static类型，支持DHCP Server和DHCP Server Client，支持DHCP中继，支持DHCP地址绑定（根据MAC地址静态分配IP地址），支持DHCP域名服务器（WINS、SMTP、POP3），支持聚合接口，聚合接口支持路由和交换两种工作模式，聚合模式（Channel模式）支持三种：轮询、热备、802.3ad，802.3ad方式支持3种负载算法：根据源目的mac组合、根据mac和ip组合、根据ip和TCP/UDP端口组合； |
|  | 支持安全域的配置，包括二层安全域和三层安全域，支持隧道接口，支持接口镜像（mirror接口） |
|  | 支持软件Bypass和硬件Bypass，支持手动MAC地址表设置，支持手动ARP地址表设置，支持静态路由支持策略路由； |
|  | 支持静态多播路由，支持动态多播路由的PIM-SM（稀疏模式），支持根据源安全域、源目的地址、ISP信息、服务进行智能选路，支持根据应用和服务进行智能选路，支持基于权重的路由负载均衡，算法支持：源地址目的地址哈希、轮询、源地址哈希、目的地址哈希、源地址轮询、备份、随机、RTT最小、流量均衡 |
| IPv6支持 | 支持IPv6地址配置，支持使用IPv6地址进行设备管理，支持IPv6邻居的动态管理和静态配置，支持NAT64和DNS64 |
| 访问控制能力 | 支持基于源目的IP地址、源目的安全域、VLAN ID、MAC地址、时间、用户、地理区域、服务协议及应用等多种方式进行访问控制 |
|  | 支持通过一条安全策略配置应用控制、入侵防护、URL过滤、病毒检测、内容过滤、网络行为管理等高级访问控制功能，且无需编辑即可直观审计策略配置 |
|  | 支持会话限制功能，可以根据IP地址、安全域（入、出、双向）、应用设定限制策略，支持对单个IP或所有IP的新建和并发连接限制，支持通过过滤条件对当前的连接会话进行查询和统计； |
|  | 支持基于时间维度的IP或MAC的黑名单设置，支持域名黑白名单，支持基于安全域的IPv4和IPv6的IP-MAC绑定，支持IP-MAC探测； |
| 网络地址转换能力 | 支持全面的NAT转换能力，支持对源目的地址、端口的转换；包括一对一，一对多，多对一，多对多地址转换方式，支持静态和动态地址转换模式； |
|  | 支持服务器负载均衡功能，最大支持对8个服务器进行负载均衡，负载算法支持轮循、权重轮循和源地址HASH |
| 链路冗余能力 | 支持多路由负载均衡，最大可支持5条链路负载，支持自定义负载权重，支持静态路由的负载均衡（最大支持5条） |
|  | 支持基本网关配置，支持9种均衡方式：源地址目的地址哈希、轮询、源地址哈希、目的地址哈希、源地址轮询、备份、随机、RTT最小、流量均衡，支持基于优先级的链路备份，具有备援网关功能，支持ISP路由负载均衡，最大可支持5条链路负载，支持自定义负载权重，支持ISP路由链路备份，支持自定义优先 |
| 用户认证 | 支持基于web的无客户端方式用户认证，支持web认证客户端，在使用web认证客户端时支持NAT探测 |
|  | 支持认证用户角色的配置，具备集成AD活动目录、LDAP、RADIUS的第三方认证与本地认证功能，支持802.1x认证，支持两种接口控制方式：端口和MAC |
| 虚拟防火墙功能 | 支持虚拟系统，支持虚系统接口，每个虚系统支持一个，支持虚拟系统资源预定义功能，支持基础防火墙功能（路由、安全策略、NAT）的独立配置 |
|  | 支持攻击防护、黑名单和入侵防御功能的独立配置，支持路由、交换、监控、审计、安全、防护等全隔离，支持虚系统配置、日志及监控统计的独立管理 |
| 虚拟安全防护 | 支持虚拟二层安全域、虚拟三层安全域，可实现业务的分组与隔离 |
|  | 支持构建虚系统来实现业务的分组与隔离、管理的分组与隔离，以及各个虚系统防护策略的可定制化 |
| 应用识别控制能力 | 应用特征库不少于1000种，支持较多国内主流应用，支持对MSN、QQ、WebQQ、米聊PC版、阿里旺旺、百度Hi、雅虎通、飞信等即时通信应用限制 |
|  | 支持对阿里通、KC网络电话、UUCall网络电话、酷宝网络电话等网络电话类应用做限制 |
|  | 支持对常见的在线视频应用，如优酷、优酷客户端、腾讯视频、新浪视频、搜狐视频、奇艺视频（网页版）、PPTV、QQ Live、快播等软件和网站应用控制 |
|  | 支持对常见的在线音频应用，如QQ音乐、多米音乐、酷狗电台、百度音乐等软件和网站应用控制，支持对应用软件更新的控制，包括windows系统更新、360安全卫士更新、360杀毒更新、360软件下载更新、驱动精灵更新、瑞星软件更新以及卡巴斯基杀毒等软件的更新 |
|  | 可对BT、网际快车、盛大下载器、QQ旋风等多种文件共享应用限制，可对网易邮箱、QQ邮箱、新浪邮箱、阿里云邮箱等邮件应用做限制，可对金牛财顺、中投卓越、同花顺、股票悄悄看等股票证券类应用做限制，支持对暗黑3、跑跑卡丁车、征途、植物OL、完美世界、浩方对战平台等网游或对战平台等游戏的禁止及流量控制 |
| URL过滤 | 支持通过预定义的URL类，及用户自定义的URL类，对URL进行过滤。实现仅允许用户打开某一些网页，或者禁止用户打开某一些网页，预置86大类URL资源库，可手动离线或自动在线进行更新升级，支持自定义URL过滤； |
|  | 支持URL云查询，支持云端URL查询分析 |
| 带宽管理能力 | 支持基于接口划分的QoS线路，支持根据IP地址、用户、服务、应用、时间等信息划分虚拟QoS通道进行带宽管理，支持对所有IP或每IP进行带宽管理 |
|  | 支持QoS配置向导，支持对上传和下载分别进行带宽控制，支持多层级调度类嵌套，支持对每IP、每用户或每应用的最大带宽限制和最小带宽保证 |
| 高可用性 | 支持双机热备功能，支持路由和透明模式下的“主-备”、“主-主”模式，支持配置、状态信息的自动同步,支持抢占模式和非抢占模式,支持非抢占模式的强制主备切换 |
|  | 支持接口监控,支持链路探测 |
| 抗攻击能力 | 支持基于安全域的攻击防护配置,支持攻击防护类型包括：SYN Flood、ICMP Flood、UDP Flood、IP Flood、IP地址扫描攻击、端口扫描、异常包攻击（Ping of Death、Teardrop、IP选项、TCP异常、Smurf、Fraggle、Land、Winnuke、Tracert、ICMP Redirection、IP Snoofing、IP Fragment、ICMP Fragment、DNS异常、ICMP Oversize）、应用层Flood（HTTP Flood、DNS Flood） |
|  | 支持局域网广播防护，支持全局配置的局域网广播防护及基于二层接口的局域网广播防护，可以防止局域网内广播和多播数据包泛滥，保障网络正常通信,支持DHCP防护，可进行DHCP服务器检查、DHCP请求检查和DHCP请求限速等功能,支持SYN Cookie设置 |
| 入侵防御能力 | IPS特征库不少于3000条特征值，支持对拒绝服务、缓冲区溢出、恶意扫描、木马后门、病毒蠕虫、僵尸网络、跨站脚本、SQL注入、WEB攻击等的防御，具备针对DNS、FTP、ICMP、IMAP、SQL、NNTP、POP、SMTP、SNMP等协议类型的入侵检测与防御 |
| 病毒防护能力 | 支持与网络安全云系统的联动来对用户网络进行文件分析、行为分析和病毒分析，可针对各种已知或未知威胁进行感知预警，并将可疑的名单发送给防火墙，防火墙依据名单动态生成策略，并根据用户配置决定这些可疑地址穿过防火墙时，执行拒绝或告警等防护动作 |
|  | 支持与网络安全云系统的联动，可通过终端部署的云系统搜集分析用户终端产生流量的N元组信息、终端进程信息及应用的MD5信息等，统一传递至防火墙后再提交安全云中心，之后一方面由云中心对应用进行检测识别，记录相关信息；另一方面扫描检测存在的已知或未知的病毒、0day漏洞、未知恶意代码和APT攻击等信息。然后将所有信息传递至防火墙，动态生成对应的应用管控策略或木马查杀策略 |
|  | 提供全面、强劲的病毒检测及防护功能，支持通过对HTTP和FTP方式上传、下载文件、页面，或SMTP、POP3、IMAP协议发送的电子邮件及其附件等进行病毒扫描，并可以根据扫描结果进行相应的处理 |
|  | 支持的压缩文件解压层数，默认为3。最大支持6层 |
|  | 支持病毒云查杀 |
|  | 支持针对FTP、SMTP、POP3、IMAP协议防弱口令扫描功能，可以帮助用户记录或者拦截网络中猜测FTP用户名密码，邮件用户名密码的行为。并支持生成动态策略，下发给防火墙，再次受到相同攻击时，用户可以选择禁止还是允许口令猜测的行为 |
|  | 支持通过与网络安全云系统联动及木马云查杀功能生成日志或者动态策略。生成的木马专项查杀动态策略可以在数据被监测携带木马时，根据动态策略配置阻断数据或者记录日志 |
| 日志审计能力 | 支持日志的中文本土化展示，安全日志、NAT日志和攻击日志可按照策略中的各个元素（如IP、服务、用户、攻击名等）进行高级过滤查看 |
|  | 日志可按功能模块进行分级、分类记录和查看，系统能够提供多种日志存储方式，可以缓存在设备本地、导出至本地终端，也可以将日志以标准格式Syslog输出 |
|  | 支持日志定时导出，支持日志导入，便于对历史日志进行审计，支持日志导出至USB存储设备 |
| 系统监控能力 | 支持设备首页全局监控，包括：a.设备面板监控；b.接口信息监控；c.系统信息监控；d.资源状态监控；d.并发连接数监控；e.入侵防御监控；f.基于流量的应用排行；g.基于用户的应用排行 |
|  | 支持自定义流量统计样式（饼图、柱状图、表格），支持时间范围、统计类别、显示个数的设置，支持指定时间范围（5分钟、1小时、1天、1月）的流量趋势统计，支持流量统计模板的建立 |
|  | 支持对在线认证用户的监控，可显示用户的客户端地址、认证服务器、引用个数及在线时长等信息 |
| 质保承诺函 | 至少3年厂质保，签定合同和供货时并提供原厂质保承诺函原件 |
| 备注 | 为了确保设备性能的可靠、稳定。 一：由于技术指标未指定品牌和型号，原则上学校只采购国产一流厂商品牌的设备，提供样机测试的品牌及设备优先推荐。 二、中标单位中标后必须在7个工作日内提供所投品牌同型号的设备到学校进行性能测试，各项功能必须达到招标参数要求。 三、为保证设备为原厂全新设备和正规渠道产品，所投设备系统注册用户名（厂方提供设备的注册，错写或改写的一律无效）必须为：江苏省徐州市中等专业学校。 四、设备硬件免费质保、软件病毒库等特征库免费升级的年限，也是重要技术参数之一。 五、在徐州市的学校教育、行政事业单位有良好使用案例的设备的品牌及型号优先。 六、安装调试时必须将学校原有整个网络进行重新规划整理，并在规划前做好完整的规划方案，经学校技术人员确认可后再进行设备安装调试。 如达不到要求的，将取消中标资格，一切后果自负。 |
| 推荐品牌 | 网康、H3C、天融信 |

二、上网行为管理参数要求

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 设备规格 | 最大并发连接数为≧180万，最大新建连接数为4万/秒；标配≧6个千兆电接口，≧500G硬盘。含专用操作系统与上网行为管理标准软件，硬件质保服务≧3年。软件版本升级服务≧3年，提供新版本功能优化与性能提升价值。URL库≧3年、应用协议库定期更新，保持对网络应用识别与管理的有效性。 |
| 设备部署 | 根据学校的规划，设备需支持网关部署、镜像部署、网桥部署、多路桥接，支持ADSL线路和专线，支持多路网桥功能。 |
| IPV6支持 | 根据教育网规划，设备需支持IPv6环境下的应用识别管控、带宽管理、网址访问审计与管控、生成分析报表等功能；能够在IPv6环境下，正确审计显示用户的IPv6地址；能够正确配置免监控等功能的IPv6地址。 |
| 系统管理 | 根据学校密码管理规定，设备需支持账号初始密码检测，如果发现管理员未更改初始密码，能够进行提醒 |
|  | 根据学校管理规定，设备需支持多级角色管理，支持将设备管理权限分割为管理员、审计员与审核员共同管理设备：管理员能够设置策略，无法查看审计日志；审核员能够审核管理员配置的策略是否合法；审计员能够查看策略，无法设置策略； |
| 用户管理 | 由于学校教职工较多，需支持学校组织架构的导入建立：可通过手工方式、LDAP导入、数据库导入（SQL Server、MySQL、ORACLE）、文件导入、IP扫描等方式建立组织架构 |
|  | 目前学校终端安全采用的为802.1X认证，设备需支持针对802.1x认证、H3C CAMS、城市热点等系统的单点登录 |
|  | 上网行为管理设备需针对校领导、学生、教职工提供不同的应对机制来制定灵活的审计、管理、认证需求，如提供免审计key+免管控key或者单独的免审计key、免管控key |
|  | 目前学生和教职工处于IP地址交叉阶段，设备需提供多种认证机制，可提供认证页面与多个认证跳转成功页面，供不同的Web认证策略引用，并针对教职工和学生分别推送不同的认证成功页面 |
| 防共享接入 | 根据目前学校无线安全管理规定，设备需可识别网络中的私接路由或共享wifi的网络行为并配置阻塞策略，阻塞条件可支持基于终端总数量、PC数量、移动终端数量分别配置 |
|  | 根据管理要求，设备需支持单独配置是否阻塞非80端口流量，设备需支持自定义阻塞页面内容，可上传图片或文件共阻塞页面使用。 |
|  | 支持显示被堵塞用户的详细列表，应包含IP、用户、阻断开始时间、阻断结束时间、阻断方式等信息。 |
| 网页管理 | 为了更好的实现网页的管控，设备URL库大小需≥4000万条URL数据，≥100种网页分类；URL库官方定期更新，官网提供定期更新信息，需包括：更新日期、总数量、新增数量、修改数量、删除数量。 |
|  | 当用户的网页访问被网页浏览策略封堵时，用户如果发现分类错误能够在页面中向管理员进行反馈；管理员可查看用户反馈的分类错误，并可以选择向服务器反馈 |
|  | 根据网站类型的不同，设备需提供不同网页被阻塞后会跳转不同的阻塞页面；支持用户完全自定义 |
| 外发管理 | 根据学校的防泄密要求，设备需支持根据邮件标题、正文、附件名、文件触发延迟审计，邮件在通过管理员审核后才能够发送。 |
|  | 根据学校的防泄密要求，设备需支持百度云、115、华为网盘（DBank）、360云盘等网盘的文件外发审计与过滤，可根据文件大小、文件名、扩展名、传输方向、内容关键字进行审计过滤 |
|  | 根据学校的防泄密要求，可针对QQ账号制定策略，对聊天、登录及登出的行为进行记录与控制；能够对QQ文件传输行为进行审计，并且能够对传输的文件进行备份留存；支持对QQ聊天内容进行审计。可制定多条QQ审计控制策略，实现针对不同的用户匹配不同审计策略 |
| 应用管理 | 为了更好的实现应用的管控，应用协议库包含的应用数量不低于4000种，一级分类不少于40种，移动应用数量不低于1000种，应用协议库每周定期更新。 |
|  | 可以记录应用行为，并对于阻断的应用可以触发告警，支持邮件及语音双重告警。 |
| 协议审计 | 为满足公安部及学校安全管理规范要求，设备需支持http审计、https审计、ftp审计、telnet审计、DNS审计、SNMP审计、NFS审计、NETBIOS审计。 |
| 流量管理 | 为合力分配物理带宽，设备需支持将物理带宽分成至少7级虚拟通道，支持动态流控、带宽控制、带宽保障、带宽借用、带宽平均 |
|  | 可以针对每个人的并发/新建连接数量进行控制。可以指定每个人的最大上传、下载带宽 |
| 日志分析 | 跟进需求，设备需支持根据自身需要自定义报表中折线图、饼图、柱状图和表格的描述文字内容，支持日志FTP导出、支持日志USB导出 |
| 设备巡检要求 | 提供定期巡检服务，设备必须提供物理硬件bypass按钮，便于设备巡检、设备故障时管理员无需重启、关机、断电即可恢复网络通畅。 |
| 备注 | 为了确保设备性能的可靠、稳定。 一：由于技术指标未指定品牌和型号，原则上学校只采购国产一流厂商品牌的设备，提供样机测试的品牌及设备优先推荐。 二、中标单位中标后必须在7个工作日内提供所投品牌同型号的设备到学校进行性能测试，各项功能必须达到招标参数要求。 三、为保证设备为原厂全新设备和正规渠道产品，所投设备系统注册用户名（厂方提供设备的注册，错写或改写的一律无效）必须为：江苏省徐州市中等专业学校。 四、设备硬件免费质保、软件病毒库等特征库免费升级的年限，也是重要技术参数之一。 五、在徐州市的学校教育、行政事业单位有良好使用案例的设备的品牌及型号优先推荐。 六、、安装调试时必须将学校原有整个网络进行重新规划整理，并在规划前做好完整的规划方案，经学校技术人员确认可后再进行设备安装调试。 如达不到要求的，将取消中标资格，一切后果自负。 |
| 推荐品牌 | 网康、H3C、天融信 |

三、安全设备安装调试和上网方式升级

1、主要对我校校园网络添加安全设备后上网形式及认证重新规划。

2、对我校核心设备和各级网络设备合理分工等。

江苏省徐州市中等专业学校

2017年6月15日